EtherCAT RFID 从站
PLC 命令操作说明

适用固件：EtherCAT RFID 从站（GD32F103CBT6 + TR8253 + RFID 模块）
文档版本：V5.0  ·  2026-06-24

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V3.0 | 2026-06-16 | 初始版本 |
| V4.0 | 2026-06-24 | PDO 数据区扩到 128 字；参数类命令统一用 WORDS；新增 CMD 32/33 |
| V5.0 | 2026-06-24 | 按 EC-UHF-B 文档风格重新组织，补充帧格式与字段定义 |

# 1. 适用范围

本文规定了 PLC（主站）与 EtherCAT RFID 从站之间通过 PDO 交换数据的命令协议。

EtherCAT 通信参数：

· TxPDO：510 个 UINT16 = 1020 字节（从站 → PLC）

· RxPDO：510 个 UINT16 = 1020 字节（PLC → 从站）

· 每个 UINT16 = 2 字节，大端序（高字节在前）

RFID 模块通信（固件内部，PLC 不直接接触）：USART0 115200 8N1 + DMA

# 2. PDO 字段定义

## 2.1. RxPDO 字段（PLC → 从站）

| 字段 | DI偏移 | UINT16索引 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD | DO(0) | 0 | 命令码：0=空闲，1~33=PLC命令，100=原始指令 |
| ANT | DO(1) | 1 | 天线号：1/2/3，0=保持当前天线（CMD 33 不用） |
| ADDR | DO(2) | 2 | 字地址：仅读写类命令用（起始地址） |
| WORDS | DO(3) | 3 | 字数/参数：读写类命令的字数，参数类命令的参数值 |
| WRITE_DATA | DO(4..131) | 4~131 | 写入数据：128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

说明：ADDR 仅用于读写类命令（READ/WRITE）的起始地址；参数类命令统一用 WORDS 传参。

## 2.2. TxPDO 字段（从站 → PLC）

| 字段 | DI偏移 | UINT16索引 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| HEARTBEAT | DI(0) | 0 | 心跳计数器，每 PDO 周期 +1 |
| RFID1_RSSI | DI(1) | 1 | 天线1 信号强度（0~255） |
| RFID1_EPC_LEN | DI(2) | 2 | 天线1 EPC 长度（字节数） |
| RFID1_NEW | DI(3) | 3 | 天线1 新标签标志：1=有新标签 |
| RFID1_EPC | DI(4..34) | 4~34 | 天线1 EPC 数据，31 个 UINT16 = 62 字节 |
| RFID2_* | DI(35..68) | 35~68 | 天线2 数据（格式同天线1） |
| RFID3_* | DI(69..102) | 69~102 | 天线3 数据（格式同天线1） |
| CMD_ECHO | DI(103) | 103 | 回显命令码（正在执行的命令） |
| CMD_STATUS | DI(104) | 104 | 状态：0=空闲，1=执行中，2=成功，3=失败 |
| CMD_RESULT | DI(105) | 105 | 结果码：0=成功，非零=错误码 |
| RETURN_DATA_LEN | DI(106) | 106 | 响应数据长度（字节数） |
| RETURN_DATA | DI(107..234) | 107~234 | 响应数据：128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

# 3. 命令触发机制

## 3.1. 边沿触发（防止重复执行）

PLC 每个周期都发送 RxPDO，CMD 字段在命令执行期间保持不变。为防止同一命令被重复执行，固件采用边沿触发：

1. 先写 ANT、ADDR、WORDS、WRITE_DATA 参数

2. 最后写 CMD = 命令码（上升沿触发）

3. 轮询 CMD_STATUS，等待变为 2（成功）或 3（失败）

4. 读取 CMD_RESULT、RETURN_DATA 等结果

5. 写 CMD = 0（下降沿，重新武装）

6. 等待 CMD_STATUS = 0，可发送下一个命令

注意：如果不把 CMD 清零，下一个命令无法触发。

## 3.2. 字节序

所有数据按大端序传输（高字节在前）。例如字节 AA BB，PLC 看到的 UINT16 值为 0xAABB。

# 4. 命令速查表

| CMD | 功能 | PLC 写入参数 | 返回数据 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取模块信息 | WORDS=0/1 | 版本信息字符串 | 50 ms |
| 2 | 读 TID 区 | ANT, ADDR, WORDS | TID 数据 | 200 ms |
| 3 | 读 USER 区 | ANT, ADDR, WORDS | USER 数据 | 200 ms |
| 4 | 写 USER 区 | ANT, ADDR, WORDS, WRITE_DATA | 回显写入数据 | 300 ms |
| 5 | 写 EPC 区 | ANT, ADDR(>=2), WORDS(<=31), WRITE_DATA | 回显写入数据 | 300 ms |
| 6 | 设置 EPC 长度 | ANT, WORDS(1~31) | 修改后的 PC 字 | 300 ms |
| 7 | 设置发射功率 | WORDS=功率值 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 8 | 读取发射功率 | 无 | 功率值(dBm*100) | 50 ms |
| 9 | 设置工作区域 | WORDS=区域编码 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 10 | 读取工作区域 | 无 | 区域编码 | 50 ms |
| 11 | 设置固定信道 | WORDS=信道号 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 12 | 读取当前信道 | 无 | 信道号 | 50 ms |
| 13 | 设置跳频模式 | WORDS=0关/非0开 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 14 | 读取跳频模式 | 无 | 0x00关/0xFF开 | 50 ms |
| 15 | 设置工作模式 | WORDS=0正常/1密集 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 16 | 读取工作模式 | 无 | 0正常/1密集 | 50 ms |
| 17 | 单次盘点 | ANT | RSSI+PC+EPC | 100 ms |
| 18 | 停止连续盘点 | 无 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 19 | 设置跳频信道列表 | WORDS=数量, WRITE_DATA=信道 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 20 | 读取跳频信道列表 | 无 | 信道列表 | 50 ms |
| 21 | 设置接收灵敏度 | WRITE_DATA=4字节 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 22 | 读取接收灵敏度 | 无 | 4字节参数 | 50 ms |
| 23 | RSSI 测试 | 无 | RSSI 数据 | 50 ms |
| 24 | 载波开关 | WORDS=0关/非0开 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 25 | 模块复位 | 无 | 复位完成 | 100 ms |
| 30 | 选择 EPC 标签 | ANT, WORDS, WRITE_DATA=EPC | CMD_STATUS 判成败 | 200 ms |
| 31 | 取消标签选择 | 无 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 32 | 读 RFU 区 | ANT, ADDR, WORDS(<=4) | RFU 数据 | 200 ms |
| 33 | 一键读三通道 EPC+USER | ADDR, WORDS(<=32) | 三通道 EPC+USER 数据 | 300~600 ms |
| 100 | 原始指令通道 | ADDR=指令码, WORDS, WRITE_DATA | 响应 payload | 视指令 |

# 5. 命令详细说明

以下命令均遵循边沿触发机制（见第 3 章）。案例统一格式：①复位 ②写参数 ③触发 ④等待 ⑤读结果 ⑥复位。

## 5.1. CMD 1 — 读取模块信息

功能：读取 RFID 模块的硬件/固件版本信息。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 0 或 1 | 0=硬件版本，1=固件版本 |

返回：RETURN_DATA 为 ASCII 字符串，RETURN_DATA_LEN 为字符串长度。

案例：读取固件版本

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 固件版本 |
| 3 | CMD | 1 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | N | 版本字符串长度 |
| 5 | RETURN_DATA | — | ASCII 版本字符串 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.2. CMD 2 — 读标签 TID 区

功能：读取标签 TID（Tag Identifier）存储区，TID 为只读区域，包含标签唯一标识。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |
| ADDR | 起始字地址 | 1 word = 2 byte |
| WORDS | 读取字数 | 0 时默认读 6 words |

返回：RETURN_DATA 为 TID 数据，RETURN_DATA_LEN 为数据长度（字节）。

案例：ANT1 读 TID，地址 0 开始，6 words

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| 2 | WORDS | 6 | 读 6 words = 12 bytes |
| 3 | CMD | 2 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 12 | 返回 12 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1..6 | — | TID 数据 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.3. CMD 3 — 读标签 USER 区

功能：读取标签用户存储区。固件自动选择当前天线标签后读取（无需手动发 Select）。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |
| ADDR | 起始字地址 | USER 区起始 |
| WORDS | 读取字数 | 0 时默认读 6 words |

返回：RETURN_DATA 为 USER 数据。

案例：ANT2 读 USER，地址 0 开始，4 words

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 2 | 天线 2 |
| 2 | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| 2 | WORDS | 4 | 读 4 words = 8 bytes |
| 3 | CMD | 3 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 8 | 返回 8 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1..4 | — | USER 数据 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.4. CMD 4 — 写标签 USER 区

功能：向标签用户存储区写入数据。固件自动选择标签后写入，写完后回读验证数据一致性。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |
| ADDR | 起始字地址 | USER 区起始 |
| WORDS | 写入字数 | 1~128（单段<=15自动分段） |
| WRITE_DATA | 写入数据 | 大端序 |

返回：RETURN_DATA 回显写入数据。CMD_STATUS=2 表示回读数据一致写入成功；CMD_STATUS=3 表示写入失败或回读不一致。

案例：ANT1 写 USER，地址 0 写入 2 words（0x1122, 0x3344）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| 2 | WORDS | 2 | 写 2 words = 4 bytes |
| 2 | WRITE_DATA1 | 0x1122 | 第 1 个 word |
| 2 | WRITE_DATA2 | 0x3344 | 第 2 个 word |
| 3 | CMD | 4 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | CMD_RESULT | 0 | 无错误 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 4 | 回显 4 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1 | 0x1122 | 回显第 1 word |
| 5 | RETURN_DATA2 | 0x3344 | 回显第 2 word |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.5. CMD 5 — 写标签 EPC 区（自动选标签）

功能：写入标签 EPC 存储区（固件自动选标签）。WORDS <= 31（分段写，单段 <=15 words，EPC 区 PC 5 位编码上限 31）。

EPC 存储区布局：

| 地址 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Word 0 | CRC | 只读，硬件自动计算 |
| Word 1 | PC | Protocol Control，含 EPC 长度字段 |
| Word 2.. | EPC 数据 | 可读写 |

ADDR 说明：必须 >= 2（前两字 PC/CRC 禁写）。ADDR=2 对应 EPC 数据起始。

警告：写 EPC 超过标签实际容量会报废标签。写前必须先盘点确认标签最大 EPC 长度（PC 字高 5 位）。

案例：ANT1 写 EPC 数据 AA BB CC 13（2 words）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | ADDR | 2 | EPC 数据起始地址 |
| 2 | WORDS | 2 | 写 2 words = 4 bytes |
| 2 | WRITE_DATA1 | 0xAABB | 第 1 个 word |
| 2 | WRITE_DATA2 | 0xCC13 | 第 2 个 word |
| 3 | CMD | 5 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | CMD_RESULT | 0 | 无错误 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 4 | 回显 4 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1 | 0xAABB | 回显第 1 word |
| 5 | RETURN_DATA2 | 0xCC13 | 回显第 2 word |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.6. CMD 6 — 设置 EPC 长度（修改 PC 字）

功能：修改 EPC Bank 中 PC 字的高 5 位（EPC 长度字段）。固件自动选择标签后，读取 PC 字并修改长度字段后写回。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 1~31 | 目标 EPC 长度（word），1 word = 2 byte |

换算：EPC 长度 4 byte -> WORDS=2；EPC 长度 12 byte -> WORDS=6。

返回：RETURN_DATA1 为修改后的 PC 字。

警告：修改 PC 字有风险，部分标签不支持写 PC。延长 EPC 必须先 CMD=6 设长度，再 CMD=5 写数据。

案例：ANT1 设置 EPC 长度 4 byte（WORDS=2）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | WORDS | 2 | EPC 长度 = 2 words = 4 bytes |
| 3 | CMD | 6 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 2 | 返回 2 字节（PC word） |
| 5 | RETURN_DATA1 | — | 修改后的 PC 字 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.7. CMD 7 — 设置发射功率

功能：设置 RFID 模块发射功率。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 功率值 | 1~33=dBm（如20=20dBm），>33=协议原始值 |

返回：RETURN_DATA1=功率值(dBm*100)，如 2000=20.00dBm。CMD_STATUS=2 成功。

案例：20 dBm

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 20 | 20 dBm |
| 3 | CMD | 7 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.8. CMD 8 — 读取发射功率

功能：读取发射功率。

返回：RETURN_DATA1=功率*100（0x07D0=20.00dBm）。

案例：读取功率

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 8 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.9. CMD 9 — 设置工作区域

功能：设置工作区域。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 区域编码 | 1=中国900MHz, 4=中国800MHz, 2=美国, 3=欧洲, 6=韩国 |

返回：RETURN_DATA1=区域编码，CMD_STATUS=2 成功。

案例：中国区域（编码1）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 中国900MHz |
| 3 | CMD | 9 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.10. CMD 10 — 读取工作区域

功能：读取工作区域。

返回：RETURN_DATA1 低字节=区域编码。

案例：读取区域

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 10 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.11. CMD 11 — 设置固定信道

功能：设置固定信道。需先关闭跳频（CMD=13 WORDS=0），否则设完仍会跳变。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 信道号 | 信道号 |

返回：RETURN_DATA1=信道号，CMD_STATUS=2 成功。

案例：信道1

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 信道 1 |
| 3 | CMD | 11 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.12. CMD 12 — 读取当前信道

功能：读取当前信道。

返回：RETURN_DATA1 低字节=信道号。

案例：读取信道

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 12 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.13. CMD 13 — 设置跳频模式

功能：设置跳频模式。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 0/非0 | 0=关闭，非0=开启 |

返回：RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启，CMD_STATUS=2 成功。

案例：开启跳频

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 开启跳频 |
| 3 | CMD | 13 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.14. CMD 14 — 读取跳频模式

功能：读取跳频模式。

返回：RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启。

案例：读取跳频

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 14 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.15. CMD 15 — 设置工作模式

功能：设置工作模式。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 0/1 | 0=正常（快），1=密集（抗干扰） |

返回：RETURN_DATA1=0正常/1密集，CMD_STATUS=2 成功。

案例：密集模式

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 密集模式 |
| 3 | CMD | 15 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.16. CMD 16 — 读取工作模式

功能：读取工作模式。

返回：RETURN_DATA1=0正常/1密集。

案例：读取模式

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 16 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.17. CMD 17 — 单次盘点

功能：手动触发一次盘点，返回一个标签的 RSSI、PC、EPC 数据。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |

返回：RETURN_DATA：[RSSI(1B)] [PC(2B)] [EPC_LEN(1B)] [EPC(NB)]，大端序。单次盘点不影响自动扫描。

案例：ANT1 单次盘点

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 3 | CMD | 17 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.18. CMD 18 — 停止连续盘点

功能：停止连续盘点。

返回：CMD_STATUS=2 成功。

案例：停止连续盘点

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 18 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.19. CMD 19 — 设置跳频信道列表

功能：设置跳频信道列表。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 数量 | 信道数量 |
| WRITE_DATA | 信道字节 | 大端序 |

返回：RETURN_DATA1=信道数量，CMD_STATUS=2 成功。

案例：2 个信道（1和5）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 2 | 2 个信道 |
| 2 | WRITE_DATA1 | 0x0105 | 信道1和5 |
| 3 | CMD | 19 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.20. CMD 20 — 读取跳频信道列表

功能：读取跳频信道列表。

返回：RETURN_DATA1 低字节=数量，后为列表。

案例：读取跳频信道列表

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 20 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.21. CMD 21 — 设置接收灵敏度

功能：设置接收灵敏度。修改影响读取稳定性，非专业人员不要修改。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WRITE_DATA1~2 | 4字节参数 | 大端序 |

返回：CMD_STATUS=2 成功。

案例：设置接收灵敏度

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WRITE_DATA1 | 0x0102 | 前2字节 |
| 2 | WRITE_DATA2 | 0x0304 | 后2字节 |
| 3 | CMD | 21 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.22. CMD 22 — 读取接收灵敏度

功能：读取接收灵敏度。

返回：RETURN_DATA1~2=4字节参数。

案例：读取接收灵敏度

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 22 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.23. CMD 23 — RSSI 测试

功能：RSSI 测试。

返回：RETURN_DATA=RSSI 数据。

案例：RSSI 测试

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 23 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.24. CMD 24 — 载波开关

功能：载波开关。开启载波会影响 RFID 读取，测试前应先停止自动扫描。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 0/非0 | 0=关闭，非0=开启 |

返回：RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启，CMD_STATUS=2 成功。

案例：开启载波

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 1 | 开启载波 |
| 3 | CMD | 24 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.25. CMD 25 — RFID 模块复位

功能：RFID 模块复位。固件有 2 秒看门狗自动复位，通常不需要 PLC 手动复位。

返回：CMD_STATUS=2 复位已发送。

案例：RFID 模块复位

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 3 | CMD | 25 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.26. CMD 30 — 选择指定 EPC 的标签

功能：设置 Select 条件，使后续读/写操作只针对匹配 EPC 的标签。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |
| WORDS | 0 或 EPC 字节数 | 0=用自动扫描的 EPC；>0 手动指定 EPC |
| WRITE_DATA | EPC 数据 | WORDS>0 时有效，大端序 |

返回：CMD_STATUS=2 成功。

案例 A：用 ANT1 自动扫描的 EPC 选择（WORDS=0）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | WORDS | 0 | 用自动扫描的 EPC |
| 3 | CMD | 30 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA1 | 0 | Select 成功 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

案例 B：手动指定 EPC=AA BB CC 13（4字节）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | WORDS | 4 | EPC 长度 4 字节 |
| 2 | WRITE_DATA1 | 0xAABB | EPC 前 2 字节 |
| 2 | WRITE_DATA2 | 0xCC13 | EPC 后 2 字节 |
| 3 | CMD | 30 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA1 | 0 | Select 成功 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.27. CMD 31 — 取消标签选择

功能：清除 Select 条件，恢复不限制标签。

返回：CMD_STATUS=2 成功。

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | CMD | 31 | 触发命令 |
| 3 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 4 | RETURN_DATA1 | 0 | 取消成功 |
| 5 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.28. CMD 32 — 读标签 RFU 区（密码区）

功能：读取标签 RFU（Reserved）存储区，含 Kill/Access 密码。RFU 区固定 4 字（64 位）。

警告：RFU 区写禁止——误写密码可能报废标签。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 1~3 | 天线号 |
| ADDR | 起始字地址 | RFU 区起始 |
| WORDS | 读取字数 | 1~4 |

返回：RETURN_DATA 为 RFU 数据。

案例：ANT1 读 RFU 4 字

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 1 | 天线 1 |
| 2 | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| 2 | WORDS | 4 | 读 4 words = 8 bytes |
| 3 | CMD | 32 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 8 | 返回 8 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1..4 | — | RFU 数据 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.29. CMD 33 — 一键读三通道 EPC+USER

功能：一条命令依次读通道 1/2/3 的 EPC + USER 区，结果拼在 RETURN_DATA 返回，省 PLC 发三次命令。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADDR | USER 区起始地址 | 通常 0 |
| WORDS | USER 区每通道读几字 | 1~32 |
| ANT | 不用 | 固定读 1+2+3 |

EPC 长度按标签 PC 字自动适配，固定输出 8 字（不足补 0，超出截断），保证每通道固定长度。

输出格式（RETURN_DATA，每通道固定 1+8+1+WORDS 字）：

| 通道 | EPC | USER |
| --- | --- | --- |
| 通道1 | 状态(1字) + EPC(8字) | 状态(1字) + USER(WORDS字) |
| 通道2 | 状态(1字) + EPC(8字) | 状态(1字) + USER(WORDS字) |
| 通道3 | 状态(1字) + EPC(8字) | 状态(1字) + USER(WORDS字) |

· 每段前 1 字状态：0=成功，非 0=错误码（如 0x15 无标签、0x09 读失败）

· 失败通道：状态写错误码，EPC/USER 数据填 0，继续下一通道

· RETURN_DATA_LEN = 3 x (1+8+1+WORDS) x 2 字节

PLC 解析（WORDS=8 为例，每通道 18 字）：

| 通道 | EPC 位置 | USER 位置 |
| --- | --- | --- |
| 通道1 | RETURN_DATA1=状态, 2~9=EPC | RETURN_DATA10=状态, 11~18=USER |
| 通道2 | RETURN_DATA19=状态, 20~27=EPC | RETURN_DATA28=状态, 29~36=USER |
| 通道3 | RETURN_DATA37=状态, 38~45=EPC | RETURN_DATA46=状态, 47~54=USER |

案例：读三通道 EPC+USER 8 字

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ADDR | 0 | USER 起始地址 0 |
| 2 | WORDS | 8 | 每通道读 USER 8 字 |
| 3 | CMD | 33 | 触发命令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2（约 300~600ms） |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | 108 | 3 通道 x 18 字 x 2 字节 |
| 5 | RETURN_DATA1..54 | — | 三通道 EPC+USER 数据 |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

## 5.30. CMD 100 — 原始 EC-UHF-B 指令通道

功能：直接发送 EC-UHF-B 协议指令给 RFID 模块，实现固件未封装的高级功能。固件只负责收发，不解释 payload。

警告：CMD=100 可执行 Lock、Kill 等危险指令。Kill 永久锁死标签，Lock 可能导致标签不可写，使用前务必确认 payload。

输入参数：

| 字段 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 0/1/2/3 | 0=不切换天线 |
| ADDR | EC-UHF-B 指令码 | 如 0x03, 0xB6 |
| WORDS | payload 字节数 | <=256 |
| WRITE_DATA | payload 数据 | 大端序 |

返回：RETURN_DATA_LEN=响应 payload 长度，RETURN_DATA=响应 payload。

案例：原始指令读取模块信息（指令码 0x03，无 payload）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD | 0 | 复位命令 |
| 2 | ANT | 0 | 不切换天线 |
| 2 | ADDR | 0x03 | 读取模块信息指令 |
| 2 | WORDS | 0 | 无 payload |
| 3 | CMD | 100 | 触发原始指令 |
| 4 | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| 5 | CMD_ECHO | 100 | 确认 CMD=100 响应 |
| 5 | RETURN_DATA_LEN | N | 响应 payload 长度 |
| 5 | RETURN_DATA | — | 响应 payload |
| 6 | CMD | 0 | 复位命令 |

# 6. 错误码说明

CMD_RESULT 非零表示命令执行失败：

| CMD_RESULT 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x15 | 无标签（盘点/读/写时标签不在场） |
| 0xF5 | 盘点无标签（旧版协议） |
| 0x09 | 读标签失败 |
| 0x01~0xFF | RFID 模块返回的其他错误码 |
| 0xE001 | RFID 模块看门狗超时（2s 无响应） |

提示：CMD_RESULT=0x15（无标签）是正常业务场景，不是通信故障。

# 7. 注意事项

1. 字节序：所有数据按大端序传输（高字节在前）。例如字节 AA BB，PLC 看到 0xAABB。

2. 模块错误：模块返回执行状态非 0 时，固件置 CMD_STATUS=3，模块错误码放入 CMD_RESULT。

3. CMD=24 载波：开启载波只用于干扰测试，测试前应先停止自动扫描。

4. CMD=21 灵敏度：修改接收灵敏度参数可能影响读取稳定性，非专业人员不要修改。

5. CMD=100 危险指令：可发送 Lock/Kill 等危险操作。Kill 永久锁死标签，Lock 可能导致标签不可写。

6. CMD=5 写 EPC 报废标签：不同标签 EPC 区实际容量不同，写超过标签容量的数据会报废标签。写前必须先盘点确认标签最大 EPC 长度（PC 字高 5 位），写入字数不得超过此值。

7. 自动看门狗：固件内置 2 秒 RFID 模块看门狗，模块卡死自动软重置。触发时 CMD_STATUS=3, CMD_RESULT=0xE001。

8. ADDR 与 WORDS：ADDR 仅用于读写类命令（CMD 2/3/4/5/32）的起始地址；参数类命令（CMD 1/7/9/11/13/15/24）统一用 WORDS 传参。

# 8. 固件参数

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| RFID 串口 | USART0, 115200, 8N1 |
| RFID 收发 | DMA（TX 单次, RX 循环） |
| 自动扫描间隔 | 30 ms / 天线 |
| 读标签超时 | 200 ms |
| 写标签超时 | 300 ms |
| RFID 看门狗 | 2 s（超时自动复位模块） |
| 硬件看门狗 | 5 s（FWDGT，超时芯片复位） |
| 已实现 PLC 命令 | CMD 1~25, 30, 31, 32, 33, 100 |
| 最大 EPC 长度 | 62 字节 |
| 最大读写数据 | 读 244 字节 / 写 256 字节 |