# RFID PLC 最终触发说明

本版本保留 DMA RFID 自动扫描，同时增加 PLC 触发的读写标签功能。

## 1. 自动扫描上传

自动扫描不需要 PLC 触发，EtherCAT 进入 OP 后固件会自动轮询 3 个天线。

| 通道 | TxPDO 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ANT1 | DI(1..34) | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |
| ANT2 | DI(35..68) | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |
| ANT3 | DI(69..102) | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |

每个通道格式相同：

| 偏移 | 含义 |
| --- | --- |
| +0 | RSSI |
| +1 | EPC 长度，单位 byte |
| +2 | 新标签/有效标签标志，1=有效，0=无标签 |
| +3..+33 | EPC 数据，31 个 UINT16，最多 62 byte |

EPC 字节顺序按高字节在前上传。例如标签 EPC 为 AA BB CC 13，PLC 看到：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| EPC 起始 + 0 | 0xAABB |
| EPC 起始 + 1 | 0xCC13 |

## 2. PLC 命令触发区

PLC 通过 RxPDO 的 DO 区下发命令。

| 地址 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DO(0) | CMD | 命令触发：0=空闲，2=读 TID，3=读 USER，4=写 USER，5=写 EPC |
| DO(1) | ANT | 天线号：1..3，0=保持当前天线 |
| DO(2) | ADDR | word 地址偏移 |
| DO(3) | WORDS | word 数量。读命令填 0 时默认读 6 words |
| DO(4..33) | DATA | 写 USER 数据，30 个 UINT16，最多 60 byte |

注意：DO(0) 是锁存触发。PLC 写入 1..31 或 100 后固件只执行一次，即使 DO(0) 保持非 0 也不会重复执行，自动扫描会继续运行。PLC 必须先把 DO(0) 清 0，下一条命令才会再次触发。

## 3. PLC 命令返回区

固件通过 TxPDO 的 DI 区返回命令结果。

| 地址 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DI(103) | CMD_ECHO | 回显本次执行的命令 |
| DI(104) | STATUS | 0=空闲，1=执行中，2=成功，3=失败 |
| DI(105) | RESULT | 结果码。成功为 0，失败为 RFID 模块错误码或驱动错误码 |
| DI(106) | DATA_LEN | 返回数据长度，单位 byte |
| DI(107..138) | DATA | 返回数据，32 个 UINT16，最多 64 byte |

返回数据也按高字节在前打包。例如返回 byte 为 11 22 33 44，PLC 看到 DI(107)=0x1122、DI(108)=0x3344。

读 TID、读 USER 成功后，DI(107..) 是读取到的数据。写 USER、写 EPC 时，DI(107..) 会回显本次 PLC 下发的写入数据；是否真正写成功仍以 DI(104) 和 DI(105) 为准。

## 4. 触发例子

### 例子 A：从 ANT1 读取 TID

目标：读 ANT1 的 TID 区，从 word 地址 0 开始读 6 words。

PLC 写入：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(1) | 1 |
| DO(2) | 0 |
| DO(3) | 6 |
| DO(0) | 2 |

PLC 等待：

| 条件 | 含义 |
| --- | --- |
| DI(104)=2 | 读成功 |
| DI(106)=12 | 返回 12 byte |
| DI(107..112) | TID 数据 |

读完后 PLC 写：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |

### 例子 B：从 ANT2 读取 USER

目标：读 ANT2 的 USER 区，从 word 地址 0 开始读 4 words。

PLC 写入：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(1) | 2 |
| DO(2) | 0 |
| DO(3) | 4 |
| DO(0) | 3 |

PLC 等待 DI(104)=2 后，从 DI(107..110) 读取 USER 数据，然后把 DO(0) 清 0。

### 例子 C：向 ANT1 写 USER

目标：向 ANT1 的 USER 区 word 地址 0 写入 2 words：0x1122、0x3344。

PLC 写入：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(1) | 1 |
| DO(2) | 0 |
| DO(3) | 2 |
| DO(4) | 0x1122 |
| DO(5) | 0x3344 |
| DO(0) | 4 |

PLC 等待：

| 条件 | 含义 |
| --- | --- |
| DI(104)=2 | 写成功 |
| DI(105)=0 | 无错误 |
| DI(106)=4 | 回显 4 byte |
| DI(107)=0x1122 | 回显写入的第 1 个 word |
| DI(108)=0x3344 | 回显写入的第 2 个 word |

写完后 PLC 写：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |

### 例子 D：向 ANT1 写 EPC

目标：把 ANT1 标签的 EPC 数据区改为 AA BB CC 13。

EPC Bank 的 word0 是 CRC，word1 是 PC，真正 EPC 数据从 word2 开始。因此写 EPC 时 ADDR 必须大于等于 2。

PLC 写入：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(1) | 1 |
| DO(2) | 2 |
| DO(3) | 2 |
| DO(4) | 0xAABB |
| DO(5) | 0xCC13 |
| DO(0) | 5 |

PLC 等待：

| 条件 | 含义 |
| --- | --- |
| DI(104)=2 | 写成功 |
| DI(105)=0 | 无错误 |
| DI(106)=4 | 回显 4 byte |
| DI(107)=0xAABB | 回显写入的第 1 个 word |
| DI(108)=0xCC13 | 回显写入的第 2 个 word |

写完后 PLC 写：

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |

## 5. PLC 推荐流程

先写好参数：DO(1)、DO(2)、DO(3)、写命令还要写 DO(4..)。

最后写 DO(0)=2/3/4/5 触发命令。

等待 DI(104) 从 1 变成 2 或 3。

如果 DI(104)=2，读取 DI(106) 和 DI(107..)。

把 DO(0) 清 0。

等 DI(104)=0 后再下发下一条命令。

## 6. 当前固件约定

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| RFID 串口 | USART0，115200，8N1 |
| RFID 收发 | DMA |
| 自动扫描间隔 | 30 ms |
| 读标签超时 | 200 ms |
| 写标签超时 | 300 ms |
| 默认访问密码 | 0x00000000 |
| 已实现命令 | 读 TID、读 USER、写 USER、写 EPC |

### 例子 E：设置 EPC 长度

CMD=6 用于修改 EPC Bank word1 的 PC 长度字段。固件会先读取当前 PC word，保留低 11 位，只修改高 5 位的 EPC 长度。

WORDS 表示目标 EPC 长度，单位 word。1 word = 2 byte。例如 EPC_LEN 要变成 4 byte，则 WORDS=2；要变成 12 byte，则 WORDS=6。

建议：如果要加长 EPC，先用 CMD=5 写好 EPC 数据区，再用 CMD=6 设置长度；如果只是缩短 EPC，直接 CMD=6 即可。

| 地址 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DO(1) | 1 | 天线 1 |
| DO(2) | 0 | ADDR 对 CMD=6 无效 |
| DO(3) | 2 | 目标 EPC 长度 = 2 word = 4 byte |
| DO(0) | 6 | 触发设置 EPC 长度 |

| 条件 | 含义 |
| --- | --- |
| DI(104)=2 | 命令成功 |
| DI(105)=0 | 无错误 |
| DI(106)=2 | 返回新 PC word，2 byte |
| DI(107) | 新 PC word |

注意：修改 PC word 有风险。如果标签 EPC 区被锁，或标签不支持写 PC，DI(104) 会返回失败，DI(105) 给出错误码。

### 例子 F：通用原始指令 CMD=100

CMD=100 是 EC-UHF-B 原始指令通道，用来覆盖 PDF 文档里的其他模块功能。固件不会替你解释每条指令的业务含义，只负责按协议发送指令码和 payload，并把模块响应 payload 上传给 PLC。

使用 CMD=100 时，DO(2) 表示 EC-UHF-B 指令码，DO(3) 表示 payload 长度，单位 byte，DO(4..33) 是 payload 数据区。

DATA 按高字节在前打包。例如 payload 为 01 02 03，则 DO(4)=0x0102，DO(5)=0x0300。

返回区 DI(106) 是响应 payload 长度，DI(107..) 是响应 payload。是否成功仍以 DI(104) 和 DI(105) 为准。

| 地址 | 含义 |
| --- | --- |
| DO(0)=100 | 触发原始指令通道 |
| DO(1)=ANT | 0=不切换天线，1..3=先切换天线 |
| DO(2)=RFID_CMD_ID | EC-UHF-B 指令码，例如 0x03、0xB6、0x82 |
| DO(3)=PAYLOAD_LEN | payload 长度，单位 byte，最大 60 byte |
| DO(4..33)=PAYLOAD | payload 数据，按高字节在前打包 |

| 返回 | 含义 |
| --- | --- |
| DI(103)=100 | 回显 CMD=100 |
| DI(104) | 0=空闲，1=执行中，2=成功，3=失败 |
| DI(105) | 结果码，0=成功，非 0=模块错误码或驱动错误码 |
| DI(106) | 响应 payload 长度，单位 byte |
| DI(107..138) | 响应 payload，最多 64 byte |

例：获取模块信息 0x03，无 payload。

| 地址 | 值 |
| --- | --- |
| DO(1) | 0 |
| DO(2) | 0x03 |
| DO(3) | 0 |
| DO(0) | 100 |

注意：CMD=100 可以调用 Lock、Kill 等危险指令。Kill 会灭活标签，Lock 可能导致数据区永久锁定，使用前必须确认 payload。

# 7. 新增傻瓜式快捷命令

本节对应当前固件新增的快捷 CMD。目的就是让 PLC 不再手工拼 EC-UHF-B 原始 payload。正常现场逻辑优先使用这些快捷命令；CMD=100 仍保留为高级调试入口。

触发规则不变：先写 DO(0)=0，填好 DO(1..33) 参数，最后写 DO(0)=目标 CMD；等待 DI(104)=2 表示成功，DI(104)=3 表示失败；下一条命令前必须再次把 DO(0) 清 0。

| CMD | 功能 | PLC 填写参数 | 返回数据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模块信息 | DO(2)=0 硬件版本；DO(2)=1 软件版本 | DI(106)=长度，DI(107..)=ASCII 数据 | 用于确认 RFID 模块版本。 |
| 2 | 读 TID | DO(1)=天线；DO(2)=word 地址；DO(3)=word 数，0 默认 6 | 读取数据上传到 DI(107..) | 已有功能，word=2 byte。 |
| 3 | 读 USER | DO(1)=天线；DO(2)=word 地址；DO(3)=word 数，0 默认 6 | 读取数据上传到 DI(107..) | 已有功能。 |
| 4 | 写 USER | DO(1)=天线；DO(2)=word 地址；DO(3)=word 数；DO(4..)=写入数据 | DI(107..) 回显写入数据 | 写成功仍以 DI(104)=2 为准。 |
| 5 | 写 EPC 数据区 | DO(1)=天线；DO(2)=EPC word 地址，必须 >=2；DO(3)=word 数；DO(4..)=写入数据 | DI(107..) 回显写入数据 | word0=CRC，word1=PC，真正 EPC 从 word2 开始。 |
| 6 | 设置 EPC 长度 | DO(1)=天线；DO(3)=目标 EPC 长度，单位 word | DI(107)=写入后的 PC word | 例如 EPC_LEN=4 byte，则 DO(3)=2。 |
| 7 | 设置发送功率 | DO(2)=功率。20 表示 20dBm；2000 表示协议原始值 20.00dBm | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 推荐先用 20、26、30 这种 dBm 整数。 |
| 8 | 读取发送功率 | 无特殊参数 | DI(106)=2，DI(107)=功率参数，单位 dBm*100 | 例如返回 0x07D0 表示 20.00dBm。 |
| 9 | 设置工作地区 | DO(2)=地区代码 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 地区代码按 EC-UHF-B 文档。 |
| 10 | 读取工作地区 | 无特殊参数 | DI(107) 低字节=地区代码 | 用于确认当前地区。 |
| 11 | 设置工作信道 | DO(2)=信道代号 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 信道代号按文档的计算方式。 |
| 12 | 读取工作信道 | 无特殊参数 | DI(107) 低字节=信道代号 | 用于确认当前信道。 |
| 13 | 设置自动跳频 | DO(2)=0 关闭；DO(2) 非 0 打开 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 固件会把非 0 自动转换为 0xFF。 |
| 14 | 读取自动跳频 | 无特殊参数 | DI(107) 低字节：0x00 关闭，0xFF 打开 | 用于确认跳频状态。 |
| 15 | 设置模块工作模式 | DO(2)=0 快速模式；DO(2)=1 密集模式 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 快速模式读得快；密集模式抗干扰更好。 |
| 16 | 读取模块工作模式 | 无特殊参数 | DI(107) 低字节：0 快速，1 密集 | 用于确认模式。 |
| 17 | 单次盘点指定天线 | DO(1)=天线 1..3 | DI(107)=RSSI，DI(108)=PC，DI(109) 高字节=EPC_LEN，后续为 EPC | 主动读一次，不影响自动扫描区格式。 |
| 18 | 停止多次盘点 | 无特殊参数 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 用于停止模块内部多次轮询。 |
| 19 | 设置信道列表 | DO(3)=信道个数 N；DO(4..)=N 个信道字节，高字节在前打包 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | DO(3)=0 可清除自定义信道列表。 |
| 20 | 读取信道列表 | 无特殊参数 | DI(107) 高字节=信道个数，后续为信道列表 | 按模块响应原始 payload 上传。 |
| 21 | 设置接收解调参数 | DO(4..5) 填 4 byte：混频器增益、IF 增益、阈值高字节、阈值低字节 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 高级参数，不建议现场随意改。 |
| 22 | 读取接收解调参数 | 无特殊参数 | DI(107..)=4 byte 参数 | 用于诊断当前接收参数。 |
| 23 | 测试信道 RSSI | 无特殊参数 | DI(107..)=模块返回的 RSSI 测试数据 | 用于检测环境干扰。 |
| 24 | 设置连续载波 | DO(2)=0 关闭；DO(2) 非 0 打开 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 调试/测试用，正常运行应关闭。 |
| 25 | RFID 模块复位 | 无特殊参数 | DI(104)=2 表示命令已发送 | 复位后模块短时间内可能无响应。 |
| 30 | 按 EPC 设置 Select | DO(1)=天线；DO(3)=EPC 字节数；DO(4..)=EPC。DO(3)=0 时使用该天线自动扫描到的当前 EPC | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 多标签环境下先选中目标标签，再读写 USER/EPC。 |
| 31 | 取消 Select | 无特殊参数 | DI(107)=0 表示模块执行成功 | 取消后读写不再限定某个 EPC。 |
| 100 | 原始 EC-UHF-B 指令 | DO(2)=RFID 指令码；DO(3)=payload 字节数；DO(4..)=payload | DI(106)=响应长度，DI(107..)=响应 payload | 高级入口，可调用文档所有命令；Lock/Kill 有风险。 |

# 8. 新增快捷命令例子

例子 G：设置发送功率为 20dBm

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(2) | 20 |
| DO(0) | 7 |
| 等待 | DI(104)=2；然后 DO(0)=0 |

例子 H：读取当前发送功率

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(0) | 8 |
| 结果 | DI(106)=2，DI(107)=功率*100。例如 0x07D0=2000=20.00dBm |
| 结束 | DO(0)=0 |

例子 I：ANT1 单次盘点

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(1) | 1 |
| DO(0) | 17 |
| 结果 | DI(107)=RSSI，DI(108)=PC，DI(109) 高字节=EPC_LEN，后面是 EPC |
| 结束 | DO(0)=0 |

例子 J：用当前 ANT1 扫描到的 EPC 做 Select

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(1) | 1 |
| DO(3) | 0 |
| DO(0) | 30 |
| 说明 | 固件会取 ANT1 自动扫描区当前 EPC 作为 Select 目标 |
| 结束 | DI(104)=2 后 DO(0)=0 |

例子 K：手动 Select EPC=AA BB CC 13

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(3) | 4 |
| DO(4) | 0xAABB |
| DO(5) | 0xCC13 |
| DO(0) | 30 |
| 结束 | DI(104)=2 后 DO(0)=0 |

例子 L：取消 Select

| 项目 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| DO(0) | 0 |
| DO(0) | 31 |
| 结束 | DI(104)=2 后 DO(0)=0 |

# 9. 注意事项

所有返回数据仍按高字节在前打包。例如 byte 为 AA BB CC 13，则 PLC 看到 0xAABB、0xCC13。

设置类命令如果模块返回执行状态不是 0，固件会置 DI(104)=3，并把错误码放到 DI(105)。

CMD=24 连续载波只用于射频测试，正常扫描前应关闭。

CMD=21 接收解调参数会影响读卡距离和稳定性，现场不建议随意修改。

CMD=100 仍可调用所有 PDF 协议命令，但 Lock/Kill 等危险命令可能造成标签永久不可用。