RFID PLC 命令操作说明

适用固件：EtherCAT RFID 从站（GD32F103CBT6 + TR8253）

文档版本：v4.0 · 2026-06-24

1. 自动扫描通道

自动扫描不需要 PLC 干预，EtherCAT 进入 OP 状态后，固件自动轮询 3 个天线。

1.1 天线数据映射（TxPDO）

| 通道 | PLC 变量范围 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ANT1 | RFID1_RSSI ~ RFID1_EPC31 | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |
| ANT2 | RFID2_RSSI ~ RFID2_EPC31 | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |
| ANT3 | RFID3_RSSI ~ RFID3_EPC31 | RSSI、EPC 长度、新标签标志、EPC 数据 |

1.2 单天线内部布局（以 ANT1 为例）

| PLC 变量 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RFID1_RSSI | RSSI | 信号强度（0~255） |
| RFID1_EPC_LEN | EPC_LEN | EPC 长度（字节数） |
| RFID1_NEW | NEW | 新标签标志：1=有新标签，0=无变化/无标签 |
| RFID1_EPC1 ~ RFID1_EPC31 | EPC | EPC 数据，31 个 UINT16 = 62 字节 |

1.3 EPC 字节序

EPC 按大端序（高字节在前）上传。例如标签 EPC 为 AA BB CC 13：

| PLC 变量 | 值 |
| --- | --- |
| RFID1_EPC1 | 0xAABB |
| RFID1_EPC2 | 0xCC13 |

💡 扫描周期：每 30 ms 扫描一个天线（3 天线轮替），读标签超时 200 ms，写标签超时 300 ms。

2. PLC 命令触发机制

2.1 边沿触发（防止重复执行）

PLC 每个周期都发送 RxPDO，CMD 字段在命令执行期间保持不变。为防止同一命令被重复执行，固件采用边沿触发机制：

1. 先写 ANT, ADDR, WORDS, WRITE_DATA 参数

2. 最后写 CMD = 命令码（上升沿触发）

3. 等待 CMD_STATUS 变为 2（成功）或 3（失败）

4. 读取 CMD_RESULT, RETURN_DATA 等结果

5. 写 CMD = 0（下降沿，重新武装）

6. 等待 CMD_STATUS = 0，可发送下一个命令

⚠️ 如果不把 CMD 清零，下一个命令无法触发。

2.2 RxPDO 输入字段（PLC → 从站）

| PLC 变量 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD | 命令码 | 0=空闲，1..31=PLC 命令，100=原始指令 |
| ANT | 天线号 | 1/2/3，0=保持当前天线 |
| ADDR | 字地址 | 命令参数 |
| WORDS | 字数 | 命令参数 |
| WRITE_DATA1 ~ WRITE_DATA128 | 写入数据 | 128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

2.3 TxPDO 响应字段（从站 → PLC）

| PLC 变量 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_ECHO | 回显命令码 | 正在执行的命令码 |
| CMD_STATUS | 状态 | 0=空闲，1=执行中，2=成功，3=失败 |
| CMD_RESULT | 结果码 | 0=成功，非零=错误码 |
| RETURN_DATA_LEN | 数据长度 | 响应数据字节数 |
| RETURN_DATA1 ~ RETURN_DATA128 | 响应数据 | 128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

2.4 响应字节序

响应数据也按大端序上传。例如模块返回字节 11 22 33 44：

| PLC 变量 | 值 |
| --- | --- |
| RETURN_DATA1 | 0x1122 |
| RETURN_DATA2 | 0x3344 |

读 TID/USER 成功时，RETURN_DATA 为读取到的原始数据。写 USER/写 EPC 时，RETURN_DATA 回显写入数据（方便确认），是否真正写入成功看 CMD_STATUS 和 CMD_RESULT。

3. PLC 命令速查表

| CMD | 功能 | PLC 写入参数 | 返回数据 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取模块信息 | WORDS=0/1 | 版本信息字符串 | 50 ms |
| 2 | 读 TID | ANT=天线, ADDR=地址, WORDS=字数 | TID 数据 | 200 ms |
| 3 | 读 USER | ANT=天线, ADDR=地址, WORDS=字数（自动选标签） | USER 数据 | 200 ms |
| 4 | 写 USER | ANT=天线, ADDR=地址, WORDS=字数, WRITE_DATA=data（自动选标签+写后回读） | 回显写入数据 | 300 ms |
| 5 | 写 EPC | ANT=天线, ADDR=地址(≥2), WORDS=字数(≤31,自动分段), WRITE_DATA=data | 回显写入数据 | 300 ms |
| 6 | 设置 EPC 长度 | ANT=天线, WORDS=EPC长度(1~31) | 修改后的 PC 字 | 300 ms |
| 7 | 设置发射功率 | ANT=天线, WORDS=功率值 （CMD_STATUS 判成败） | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 8 | 读取发射功率 | 无参数 | 功率值(dBm×100) | 50 ms |
| 9 | 设置工作区域 | WORDS=区域编码 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 10 | 读取工作区域 | 无参数 | 区域编码 | 50 ms |
| 11 | 设置固定信道 | WORDS=信道号 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 12 | 读取当前信道 | 无参数 | 信道号 | 50 ms |
| 13 | 设置跳频模式 | WORDS=0关闭/非0开启 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 14 | 读取跳频模式 | 无参数 | 0x00关闭/0xFF开启 | 50 ms |
| 15 | 设置工作模式 | WORDS=0正常/1密集 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 16 | 读取工作模式 | 无参数 | 0=正常/1=密集 | 50 ms |
| 17 | 单次盘点 | ANT=天线 | RSSI+PC+EPC | 100 ms |
| 18 | 停止连续盘点 | 无参数 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 19 | 设置跳频信道列表 | WORDS=数量, WRITE_DATA=信道字节 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 20 | 读取跳频信道列表 | 无参数 | 信道列表 | 50 ms |
| 21 | 设置接收灵敏度 | WRITE_DATA1~2=4字节参数 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 22 | 读取接收灵敏度 | 无参数 | 4字节参数 | 50 ms |
| 23 | RSSI 测试 | 无参数 | RSSI 数据 | 50 ms |
| 24 | 载波开关 | WORDS=0关闭/非0开启 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 25 | 模块复位 | 无参数 | 复位完成 | 100 ms |
| 30 | 选择 EPC 标签 | ANT=天线, WORDS=长度, WRITE_DATA=EPC | CMD_STATUS 判成败 | 200 ms |
| 31 | 取消标签选择 | 无参数 | CMD_STATUS 判成败 | 50 ms |
| 32 | 读 RFU 区 | ANT=天线, ADDR=地址, WORDS=字数(≤4) | RFU 数据 | 200 ms |
| 33 | 一键读三通道EPC+USER | ADDR=USER起始, WORDS=USER字数(≤32) | 三通道EPC+USER数据 | 300~600 ms |
| 100 | 原始指令通道 | ADDR=指令码, WORDS=长度, WRITE_DATA=payload | 响应payload | 视指令 |

4. PLC 命令详细说明与案例

以下案例统一格式：①复位 ②写参数 ③触发 ④等待 ⑤读结果 ⑥复位

CMD 1 — 读取模块信息

功能：读取 RFID 模块的硬件/固件版本信息。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | INFO | 0=硬件版本, 1=固件版本 |

返回：RETURN_DATA 为 ASCII 字符串，RETURN_DATA_LEN 为字符串长度。

案例：读取固件版本0

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 固件版本 |
| ③ | CMD | 1 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | N | 版本字符串长度 |
| ⑤ | RETURN_DATA1.. | — | ASCII 版本字符串 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 2 — 读标签 TID 区

功能：读取标签 TID（Tag Identifier）存储区，TID 为只读区域，包含标签唯一标识。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3，0=保持当前 |
| ADDR | 起始字地址 | 1 word = 2 byte |
| WORDS | 读取字数 | 0 时默认读 6 words |

返回：RETURN_DATA 为 TID 数据，RETURN_DATA_LEN 为数据长度（字节）。

案例：ANT1 读 TID，地址 0 开始，6 words

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| ② | WORDS | 6 | 读 6 words = 12 bytes |
| ③ | CMD | 2 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 12 | 返回 12 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1..6 | — | TID 数据 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 3 — 读标签 USER 区

功能：读取标签用户存储区。固件自动选择当前天线标签后读取（无需手动发 Select）。

案例：ANT2 读 USER，地址 0 开始，4 words

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 2 | 天线 2 |
| ② | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| ② | WORDS | 4 | 读 4 words = 8 bytes |
| ③ | CMD | 3 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 8 | 返回 8 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1..4 | — | USER 数据 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 4 — 写标签 USER 区

功能：向标签用户存储区写入数据。固件自动选择标签后写入，写完后回读验证数据一致性。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3 |
| ADDR | 起始字地址 | — |
| WORDS | 写入字数 | 1..30 |
| WRITE_DATA1.. | 写入数据 | 大端序 |

返回：RETURN_DATA 回显写入数据。CMD_STATUS=2 表示回读数据一致，写入成功。CMD_STATUS=3 表示写入失败或回读不一致。

案例：ANT1 写 USER，地址 0 写入 2 words（0x1122, 0x3344）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| ② | WORDS | 2 | 写 2 words = 4 bytes |
| ② | WRITE_DATA1 | 0x1122 | 第 1 个 word |
| ② | WRITE_DATA2 | 0x3344 | 第 2 个 word |
| ③ | CMD | 4 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | CMD_STATUS | 2 | 写入成功 |
| ⑤ | CMD_RESULT | 0 | 无错误 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 4 | 回显 4 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | 0x1122 | 回显第 1 word |
| ⑤ | RETURN_DATA2 | 0x3344 | 回显第 2 word |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 5 — 写标签 EPC 区（自动选标签）

功能：写入标签 EPC 存储区（固件自动选标签）。WORDS ≤ 31（分段写，单段 ≤15 words，EPC 区 PC 5 位编码上限 31）。

EPC 存储区布局：

Word 0: CRC（只读，硬件自动计算）

Word 1: PC（Protocol Control，含 EPC 长度字段）

Word 2..: EPC 数据

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3 |
| ADDR | EPC word 地址 | 0→实际地址2, ≥2直接使用 |
| WORDS | 写入字数 | — |
| WRITE_DATA1.. | 写入数据 | 大端序 |

⚠️ ADDR 说明：PLC 传入 ADDR=0 对应实际地址 2（EPC 数据区），ADDR=1 对应地址 3。ADDR≥2 则直接使用。

案例：ANT1 写 EPC 数据为 AA BB CC 13（2 words）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | ADDR | 2 | EPC 数据起始地址（word 2） |
| ② | WORDS | 2 | 写 2 words = 4 bytes |
| ② | WRITE_DATA1 | 0xAABB | 第 1 个 word |
| ② | WRITE_DATA2 | 0xCC13 | 第 2 个 word |
| ③ | CMD | 5 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | CMD_STATUS | 2 | 写入成功 |
| ⑤ | CMD_RESULT | 0 | 无错误 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 4 | 回显 4 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | 0xAABB | 回显第 1 word |
| ⑤ | RETURN_DATA2 | 0xCC13 | 回显第 2 word |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 6 — 设置 EPC 长度（修改 PC 字）

功能：修改 EPC Bank 中 PC 字的高 5 位（EPC 长度字段）。固件自动选择标签后，读取 PC 字并修改长度字段后写回。WORDS 1~31（PC 字高 5 位编码上限）。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3 |
| WORDS | 目标 EPC 长度 | 单位 word，1 word = 2 byte |

换算：EPC 长度 4 byte → WORDS=2；EPC 长度 12 byte → WORDS=6。返回：RETURN_DATA1 为修改后的 PC 字。

⚠️ 修改 PC 字有风险，部分标签不支持写 PC。如不支持，CMD_STATUS=3，CMD_RESULT 为错误码。

💡 延长 EPC 必须先 CMD=6 设长度，再 CMD=5 写数据（标签先知道新长度才接受更多数据）；缩短 EPC 直接 CMD=6。

案例：ANT1 设置 EPC 长度 4 byte（WORDS=2）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | WORDS | 2 | EPC 长度 = 2 words = 4 bytes |
| ③ | CMD | 6 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 2 | 返回 2 字节（PC word） |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | 修改后的 PC 字 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 7 — 设置发射功率

功能：设置 RFID 模块发射功率。成功/失败通过 CMD_STATUS 判断（2=成功，3=失败），RETURN_DATA1 回显功率值(dBm×100)，与 CMD=8 格式一致。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 功率值 | 1~33=dBm（如20=20dBm），>33=协议原始值 |

返回：RETURN_DATA1=功率值(dBm×100)（如2000=20.00dBm），CMD_STATUS=2 成功

案例：20 dBm

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 20 | 20 dBm |
| ③ | CMD | 7 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=功率值(dBm×100)，如2000=20.00dBm |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 8 — 读取发射功率

功能：读取发射功率。

返回：RETURN_DATA1=功率×100（0x07D0=20.00dBm）

案例：读取功率

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 8 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=功率×100（0x07D0=20.00dBm） |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 9 — 设置工作区域

功能：设置工作区域。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 参数 | 区域编码（1=中国900MHz, 4=中国800MHz, 2=美国, 3=欧洲, 6=韩国） |

RETURN_DATA1=区域编码（如0x0001=中国900MHz），CMD_STATUS=2 成功

案例：中国区域（编码1）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 中国900MHz |
| ③ | CMD | 9 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=区域编码 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 10 — 读取工作区域

功能：读取工作区域。

返回：RETURN_DATA1 低字节=区域编码

案例：读取区域

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 10 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1 低字节=区域编码 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 11 — 设置固定信道

功能：设置固定信道。需先关闭跳频（CMD=13 ADDR=0），否则设完仍会跳变。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 参数 | 信道号 |

RETURN_DATA1=信道号，CMD_STATUS=2 成功

案例：信道1

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 信道 1 |
| ③ | CMD | 11 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=信道号 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 12 — 读取当前信道

功能：读取当前信道。

返回：RETURN_DATA1 低字节=信道号

案例：读取信道

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 12 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1 低字节=信道号 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 13 — 设置跳频模式

功能：设置跳频模式。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 参数 | 0=关闭，非0=开启 |

RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启，CMD_STATUS=2 成功

案例：开启跳频

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 开启跳频 |
| ③ | CMD | 13 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 14 — 读取跳频模式

功能：读取跳频模式。

返回：RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启

案例：读取跳频

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 14 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 15 — 设置工作模式

功能：设置工作模式。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS | 参数 | 0=正常（快），1=密集（抗干扰） |

RETURN_DATA1=0正常/1密集，CMD_STATUS=2 成功

案例：密集模式

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 密集模式 |
| ③ | CMD | 15 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=0正常/1密集 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 16 — 读取工作模式

功能：读取工作模式。

返回：RETURN_DATA1=0正常/1密集

案例：读取模式

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 16 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=0正常/1密集 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 17 — 单次盘点

功能：手动触发一次盘点，返回一个标签的 RSSI、PC、EPC 数据。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3 |

返回：[RSSI(1B)] [PC(2B)] [EPC_LEN(1B)] [EPC(NB)]，大端序到 RETURN_DATA。

⚠️ 单次盘点不影响自动扫描，结果不会更新到 RFID1_RSSI ~ RFID3_EPC31。

案例：ANT1 单次盘点

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ③ | CMD | 17 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RSSI（UINT16 高字节） |
| ⑤ | RETURN_DATA2 | — | PC 字 |
| ⑤ | RETURN_DATA3 | — | 高字节=EPC_LEN，后为 EPC |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 18 — 停止连续盘点

功能：停止连续盘点。

返回：CMD_STATUS=2 成功

案例：停止连续盘点

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 18 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | CMD_STATUS=2 成功 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 19 — 设置跳频信道列表

功能：设置跳频信道列表。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WORDS=数量, WRITE_DATA=信道字节 | 参数 | WORDS=数量, WRITE_DATA=信道字节 |

RETURN_DATA1=信道数量，CMD_STATUS=2 成功

案例：设置跳频信道列表

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 2 | 2 个信道 |
| ② | WRITE_DATA1 | 0x0105 | 信道1和信道5 |
| ③ | CMD | 19 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=信道数量 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 20 — 读取跳频信道列表

功能：读取跳频信道列表。

返回：RETURN_DATA1 低字节=数量，后为列表

案例：读取跳频信道列表

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 20 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1 低字节=数量 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 21 — 设置接收灵敏度

功能：设置接收灵敏度。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| WRITE_DATA1~2=4字节参数 | 参数 | WRITE_DATA1~2=4字节参数 |

RETURN_DATA1~2=4字节参数，CMD_STATUS=2 成功

⚠️ 修改灵敏度影响读取稳定性，非专业人员不要修改。

案例：设置接收灵敏度

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WRITE_DATA1 | 0x0102 | 前2字节 |
| ② | WRITE_DATA2 | 0x0304 | 后2字节 |
| ③ | CMD | 21 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1~2=4字节参数 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 22 — 读取接收灵敏度

功能：读取接收灵敏度。

返回：RETURN_DATA1~2=4字节参数

案例：读取接收灵敏度

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 22 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1~2=4字节参数 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 23 — RSSI 测试

功能：RSSI 测试。

返回：RETURN_DATA=RSSI 数据

案例：RSSI 测试

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 23 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA=RSSI 数据 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 24 — 载波开关

功能：载波开关。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ADDR=0关闭/非0开启 | 参数 | ADDR=0关闭/非0开启 |

RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启，CMD_STATUS=2 成功

⚠️ 开启载波会影响 RFID 读取，测试前应先停止自动扫描。

案例：载波开关

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 1 | 开启载波 |
| ③ | CMD | 24 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | RETURN_DATA1=0x00关闭/0xFF开启 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 25 — RFID 模块复位

功能：RFID 模块复位。

返回：CMD_STATUS=2 复位已发送

💡 固件有 2 秒看门狗自动复位，通常不需要 PLC 手动复位。

案例：RFID 模块复位

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ③ | CMD | 25 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | — | CMD_STATUS=2 复位已发送 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 30 — 选择指定 EPC 的标签

功能：设置 Select 条件，使后续读/写操作只针对匹配 EPC 的标签。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 1..3 |
| WORDS | EPC字节长度 | 0=用自动扫描的EPC |
| WRITE_DATA1.. | EPC数据 | WORDS>0时有效，大端序 |

两种用法：1) WORDS=0 用自动扫描的当前 EPC；2) WORDS>0 手动指定 EPC。返回：CMD_STATUS=2 成功。

案例 A：用 ANT1 自动扫描的 EPC 选择（WORDS=0）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | WORDS | 0 | 使用自动扫描的EPC |
| ③ | CMD | 30 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | 0 | Select 成功 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

案例 B：手动指定 EPC=AA BB CC 13（4字节）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | WORDS | 4 | EPC长度4字节 |
| ② | WRITE_DATA1 | 0xAABB | EPC前2字节 |
| ② | WRITE_DATA2 | 0xCC13 | EPC后2字节 |
| ③ | CMD | 30 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA1 | 0 | Select 成功 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 31 — 取消标签选择

功能：清除 Select 条件，恢复不限制标签。参数：无。返回：CMD_STATUS=2 成功。

案例：取消 Select

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | CMD | 31 | 触发命令 |
| ③ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ④ | RETURN_DATA1 | 0 | 取消成功 |
| ⑤ | CMD | 0 | 复位命令 |

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ADDR | 0 | USER 起始地址 0 |
| ② | WORDS | 8 | 每通道读 USER 8 字 |
| ③ | CMD | 33 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2（约 300~600ms） |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 108 | 3 通道 × 18 字 × 2 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1..54 | — | 三通道 EPC+USER 数据 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

案例：读三通道 EPC+USER 8 字

| 通道 | EPC | USER |
| --- | --- | --- |
| 通道1 | RETURN_DATA1=状态, RETURN_DATA2~9=EPC | RETURN_DATA10=状态, RETURN_DATA11~18=USER |
| 通道2 | RETURN_DATA19=状态, RETURN_DATA20~27=EPC | RETURN_DATA28=状态, RETURN_DATA29~36=USER |
| 通道3 | RETURN_DATA37=状态, RETURN_DATA38~45=EPC | RETURN_DATA46=状态, RETURN_DATA47~54=USER |

PLC 解析（WORDS=8 为例，每通道 18 字）：

• RETURN_DATA_LEN = 3 × (1+8+1+WORDS) × 2 字节

• 失败通道：状态写错误码，EPC/USER 数据填 0，继续下一通道

• 每段前 1 字状态：0=成功，非 0=错误码（如 0x15 无标签、0x09 读失败）

[通道3 EPC状态][通道3 EPC 8字][通道3 USER状态][通道3 USER WORDS字]

[通道2 EPC状态][通道2 EPC 8字][通道2 USER状态][通道2 USER WORDS字]

[通道1 EPC状态][通道1 EPC 8字][通道1 USER状态][通道1 USER WORDS字]

输出格式（RETURN_DATA，每通道固定 1+8+1+WORDS 字）：

EPC 长度按标签 PC 字自动适配，固定输出 8 字（不足补 0，超出截断），保证每通道固定长度。

输入：ADDR=USER 区起始地址（通常 0），WORDS=USER 区每通道读几字（1~32），ANT 不用（固定读 1+2+3）。

功能：一条命令依次读通道 1/2/3 的 EPC + USER 区，结果拼在 RETURN_DATA 返回，省 PLC 发三次命令。

功能：读取标签 RFU（Reserved）存储区，含 Kill/Access 密码。RFU 区固定 4 字（64 位）。写禁止——误写密码可能报废标签。

参数：ADDR=起始地址，WORDS=读取字数（1~4）。返回：RETURN_DATA 为 RFU 数据。

案例：ANT1 读 RFU 4 字

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 1 | 天线 1 |
| ② | ADDR | 0 | 起始地址 0 |
| ② | WORDS | 4 | 读 4 words = 8 bytes |
| ③ | CMD | 32 | 触发命令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | 8 | 返回 8 字节 |
| ⑤ | RETURN_DATA1..4 | — | RFU 数据 |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

CMD 32 — 读标签 RFU 区（密码区）

CMD 33 — 一键读三通道 EPC+USER

CMD 100 — 原始 EC-UHF-B 指令通道

功能：直接发送 EC-UHF-B 协议指令给 RFID 模块，实现固件未封装的高级功能。固件只负责收发，不解释 payload。

| 变量 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| ANT | 天线号 | 0=不切换 |
| ADDR | EC-UHF-B 指令码 | 如 0x03, 0xB6 |
| WORDS | payload 字节数 | ≤256 |
| WRITE_DATA1.. | payload数据 | 大端序 |
| 变量 | 说明 |  |
| RETURN_DATA_LEN | 响应 payload 长度（字节） |  |
| RETURN_DATA1.. | 响应 payload（≤256字节） |  |

⚠️ CMD=100 可执行 Lock、Kill 等危险指令。Kill 永久锁死标签，Lock 可能导致标签不可写，使用前务必确认 payload。

💡 CMD=100 是"逻辑后门"——固件只管收发，不限制指令类型。

案例：原始指令读取模块信息（指令码 0x03，无 payload）

| 步骤 | 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | CMD | 0 | 复位命令 |
| ② | ANT | 0 | 不切换天线 |
| ② | ADDR | 0x03 | 读取模块信息指令 |
| ② | WORDS | 0 | 无 payload |
| ③ | CMD | 100 | 触发原始指令 |
| ④ | 等待 | — | CMD_STATUS=2 |
| ⑤ | CMD_ECHO | 100 | 确认 CMD=100 响应 |
| ⑤ | RETURN_DATA_LEN | N | 响应 payload 长度 |
| ⑤ | RETURN_DATA1.. | — | 响应 payload |
| ⑥ | CMD | 0 | 复位命令 |

5. PLC 推荐编程流程

1. 写参数前先复位命令：先写 CMD=0，再写 ANT/ADDR/WORDS/WRITE_DATA 参数，最后写 CMD=目标命令码

2. 不要在命令执行中发新命令：等待 CMD_STATUS 变为 1→2 或 1→3

3. 检查结果：CMD_STATUS=2 读取 RETURN_DATA_LEN 和 RETURN_DATA；CMD_STATUS=3 检查 CMD_RESULT 错误码

4. 命令完成后必须清零：写 CMD=0，等待 CMD_STATUS=0 后才能发下一个命令

5. 读操作优先：建议先测试读 TID/USER，确认通信正常后再执行写操作

6. 错误码说明

CMD_RESULT 非零表示命令执行失败：

| CMD_RESULT 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x15 | 无标签（盘点/读/写时标签不在场） |
| 0xF5 | 盘点无标签（旧版协议） |
| 0x01~0xFF | RFID 模块返回的其他错误码 |
| 0xE001 | RFID 模块看门狗超时（2s 无响应） |

💡 CMD_RESULT=0x15（无标签）是正常业务场景，不是通信故障。

7. 注意事项

1. 字节序：所有数据按大端序传输（高字节在前）。例如字节 AA BB，PLC 看到 0xAABB。

2. 模块错误：模块返回执行状态非 0 时，固件置 CMD_STATUS=3，模块错误码放入 CMD_RESULT。

3. CMD=24 载波：开启载波只用于干扰测试，测试前应先停止自动扫描。

4. CMD=21 灵敏度：修改接收灵敏度参数可能影响读取稳定性，非专业人员不要修改。

5. CMD=100 危险指令：可发送 Lock/Kill 等危险操作。Kill 永久锁死标签，Lock 可能导致标签不可写。

6. 自动看门狗：固件内置 2 秒 RFID 模块看门狗，模块卡死自动软重置。触发时 CMD_STATUS=3, CMD_RESULT=0xE001。

8. 固件参数

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| RFID 串口 | USART0, 115200, 8N1 |
| RFID 收发 | DMA（TX 单次, RX 循环） |
| 自动扫描间隔 | 30 ms / 天线 |
| 读标签超时 | 200 ms |
| 写标签超时 | 300 ms |
| RFID 看门狗 | 2 s（超时自动复位模块） |
| 硬件看门狗 | 5 s（FWDGT，超时芯片复位） |
| 已实现 PLC 命令 | CMD 1~25, 30, 31, 32, 33, 100 |
| 最大 EPC 长度 | 62 字节 |
| 最大读写数据 | 读 244 字节 / 写 256 字节 |

附录：PDO 变量完整映射表

A.1 RxPDO 映射（PLC → 从站）

| PLC 变量 | 说明 |
| --- | --- |
| CMD | 命令码 |
| ANT | 天线号 |
| ADDR | 字地址/参数 |
| WORDS | 字数/参数 |
| WRITE_DATA1 ~ WRITE_DATA128 | 写入数据，128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

A.2 TxPDO 映射（从站 → PLC）— 天线数据

| PLC 变量 | 说明 |
| --- | --- |
| HEARTBEAT | 心跳计数器 |
| RFID1_RSSI | 天线1 信号强度 |
| RFID1_EPC_LEN | 天线1 EPC 长度（字节） |
| RFID1_NEW | 天线1 新标签标志 |
| RFID1_EPC1 | 天线1 EPC 数据第 1 个 UINT16 |
| RFID1_EPC2 | 天线1 EPC 数据第 2 个 UINT16 |
| RFID1_EPC3 | 天线1 EPC 数据第 3 个 UINT16 |
| RFID1_EPC4 | 天线1 EPC 数据第 4 个 UINT16 |
| RFID1_EPC5 | 天线1 EPC 数据第 5 个 UINT16 |
| RFID1_EPC6 | 天线1 EPC 数据第 6 个 UINT16 |
| RFID1_EPC7 | 天线1 EPC 数据第 7 个 UINT16 |
| RFID1_EPC8 | 天线1 EPC 数据第 8 个 UINT16 |
| RFID1_EPC9 | 天线1 EPC 数据第 9 个 UINT16 |
| RFID1_EPC10 | 天线1 EPC 数据第 10 个 UINT16 |
| RFID1_EPC11 | 天线1 EPC 数据第 11 个 UINT16 |
| RFID1_EPC12 | 天线1 EPC 数据第 12 个 UINT16 |
| RFID1_EPC13 | 天线1 EPC 数据第 13 个 UINT16 |
| RFID1_EPC14 | 天线1 EPC 数据第 14 个 UINT16 |
| RFID1_EPC15 | 天线1 EPC 数据第 15 个 UINT16 |
| RFID1_EPC16 | 天线1 EPC 数据第 16 个 UINT16 |
| RFID1_EPC17 | 天线1 EPC 数据第 17 个 UINT16 |
| RFID1_EPC18 | 天线1 EPC 数据第 18 个 UINT16 |
| RFID1_EPC19 | 天线1 EPC 数据第 19 个 UINT16 |
| RFID1_EPC20 | 天线1 EPC 数据第 20 个 UINT16 |
| RFID1_EPC21 | 天线1 EPC 数据第 21 个 UINT16 |
| RFID1_EPC22 | 天线1 EPC 数据第 22 个 UINT16 |
| RFID1_EPC23 | 天线1 EPC 数据第 23 个 UINT16 |
| RFID1_EPC24 | 天线1 EPC 数据第 24 个 UINT16 |
| RFID1_EPC25 | 天线1 EPC 数据第 25 个 UINT16 |
| RFID1_EPC26 | 天线1 EPC 数据第 26 个 UINT16 |
| RFID1_EPC27 | 天线1 EPC 数据第 27 个 UINT16 |
| RFID1_EPC28 | 天线1 EPC 数据第 28 个 UINT16 |
| RFID1_EPC29 | 天线1 EPC 数据第 29 个 UINT16 |
| RFID1_EPC30 | 天线1 EPC 数据第 30 个 UINT16 |
| RFID1_EPC31 | 天线1 EPC 数据第 31 个 UINT16 |
| RFID2_RSSI | 天线2 信号强度 |
| RFID2_EPC_LEN | 天线2 EPC 长度（字节） |
| RFID2_NEW | 天线2 新标签标志 |
| RFID2_EPC1 | 天线2 EPC 数据第 1 个 UINT16 |
| RFID2_EPC2 | 天线2 EPC 数据第 2 个 UINT16 |
| RFID2_EPC3 | 天线2 EPC 数据第 3 个 UINT16 |
| RFID2_EPC4 | 天线2 EPC 数据第 4 个 UINT16 |
| RFID2_EPC5 | 天线2 EPC 数据第 5 个 UINT16 |
| RFID2_EPC6 | 天线2 EPC 数据第 6 个 UINT16 |
| RFID2_EPC7 | 天线2 EPC 数据第 7 个 UINT16 |
| RFID2_EPC8 | 天线2 EPC 数据第 8 个 UINT16 |
| RFID2_EPC9 | 天线2 EPC 数据第 9 个 UINT16 |
| RFID2_EPC10 | 天线2 EPC 数据第 10 个 UINT16 |
| RFID2_EPC11 | 天线2 EPC 数据第 11 个 UINT16 |
| RFID2_EPC12 | 天线2 EPC 数据第 12 个 UINT16 |
| RFID2_EPC13 | 天线2 EPC 数据第 13 个 UINT16 |
| RFID2_EPC14 | 天线2 EPC 数据第 14 个 UINT16 |
| RFID2_EPC15 | 天线2 EPC 数据第 15 个 UINT16 |
| RFID2_EPC16 | 天线2 EPC 数据第 16 个 UINT16 |
| RFID2_EPC17 | 天线2 EPC 数据第 17 个 UINT16 |
| RFID2_EPC18 | 天线2 EPC 数据第 18 个 UINT16 |
| RFID2_EPC19 | 天线2 EPC 数据第 19 个 UINT16 |
| RFID2_EPC20 | 天线2 EPC 数据第 20 个 UINT16 |
| RFID2_EPC21 | 天线2 EPC 数据第 21 个 UINT16 |
| RFID2_EPC22 | 天线2 EPC 数据第 22 个 UINT16 |
| RFID2_EPC23 | 天线2 EPC 数据第 23 个 UINT16 |
| RFID2_EPC24 | 天线2 EPC 数据第 24 个 UINT16 |
| RFID2_EPC25 | 天线2 EPC 数据第 25 个 UINT16 |
| RFID2_EPC26 | 天线2 EPC 数据第 26 个 UINT16 |
| RFID2_EPC27 | 天线2 EPC 数据第 27 个 UINT16 |
| RFID2_EPC28 | 天线2 EPC 数据第 28 个 UINT16 |
| RFID2_EPC29 | 天线2 EPC 数据第 29 个 UINT16 |
| RFID2_EPC30 | 天线2 EPC 数据第 30 个 UINT16 |
| RFID2_EPC31 | 天线2 EPC 数据第 31 个 UINT16 |
| RFID3_RSSI | 天线3 信号强度 |
| RFID3_EPC_LEN | 天线3 EPC 长度（字节） |
| RFID3_NEW | 天线3 新标签标志 |
| RFID3_EPC1 | 天线3 EPC 数据第 1 个 UINT16 |
| RFID3_EPC2 | 天线3 EPC 数据第 2 个 UINT16 |
| RFID3_EPC3 | 天线3 EPC 数据第 3 个 UINT16 |
| RFID3_EPC4 | 天线3 EPC 数据第 4 个 UINT16 |
| RFID3_EPC5 | 天线3 EPC 数据第 5 个 UINT16 |
| RFID3_EPC6 | 天线3 EPC 数据第 6 个 UINT16 |
| RFID3_EPC7 | 天线3 EPC 数据第 7 个 UINT16 |
| RFID3_EPC8 | 天线3 EPC 数据第 8 个 UINT16 |
| RFID3_EPC9 | 天线3 EPC 数据第 9 个 UINT16 |
| RFID3_EPC10 | 天线3 EPC 数据第 10 个 UINT16 |
| RFID3_EPC11 | 天线3 EPC 数据第 11 个 UINT16 |
| RFID3_EPC12 | 天线3 EPC 数据第 12 个 UINT16 |
| RFID3_EPC13 | 天线3 EPC 数据第 13 个 UINT16 |
| RFID3_EPC14 | 天线3 EPC 数据第 14 个 UINT16 |
| RFID3_EPC15 | 天线3 EPC 数据第 15 个 UINT16 |
| RFID3_EPC16 | 天线3 EPC 数据第 16 个 UINT16 |
| RFID3_EPC17 | 天线3 EPC 数据第 17 个 UINT16 |
| RFID3_EPC18 | 天线3 EPC 数据第 18 个 UINT16 |
| RFID3_EPC19 | 天线3 EPC 数据第 19 个 UINT16 |
| RFID3_EPC20 | 天线3 EPC 数据第 20 个 UINT16 |
| RFID3_EPC21 | 天线3 EPC 数据第 21 个 UINT16 |
| RFID3_EPC22 | 天线3 EPC 数据第 22 个 UINT16 |
| RFID3_EPC23 | 天线3 EPC 数据第 23 个 UINT16 |
| RFID3_EPC24 | 天线3 EPC 数据第 24 个 UINT16 |
| RFID3_EPC25 | 天线3 EPC 数据第 25 个 UINT16 |
| RFID3_EPC26 | 天线3 EPC 数据第 26 个 UINT16 |
| RFID3_EPC27 | 天线3 EPC 数据第 27 个 UINT16 |
| RFID3_EPC28 | 天线3 EPC 数据第 28 个 UINT16 |
| RFID3_EPC29 | 天线3 EPC 数据第 29 个 UINT16 |
| RFID3_EPC30 | 天线3 EPC 数据第 30 个 UINT16 |
| RFID3_EPC31 | 天线3 EPC 数据第 31 个 UINT16 |

A.3 TxPDO 映射（从站 → PLC）— 命令响应

| PLC 变量 | 说明 |
| --- | --- |
| CMD_ECHO | 回显命令码 |
| CMD_STATUS | 状态：0=空闲, 1=执行中, 2=成功, 3=失败 |
| CMD_RESULT | 结果码：0=成功, 非零=错误 |
| RETURN_DATA_LEN | 响应数据长度（字节） |
| RETURN_DATA1 ~ RETURN_DATA128 | 响应数据，128 个 UINT16 = 256 字节，大端序 |

9. v4.0 更新说明（2026-06-24）

相对 v3.0 的主要变更：

• PDO 数据区扩大：WRITE_DATA 30字→128字（256字节），RETURN_DATA 32字→128字（256字节）

• 最大读写数据：读 64→244 字节，写 60→256 字节

• 参数类命令统一用 WORDS 传参（原用 ADDR）：CMD 1/9/11/13/15/24，ADDR 仅用于读写类命令的起始地址

• CMD 5 写 EPC：取消 ≤15 字限制，改为分段写，总长 ≤31 字（PC 5 位编码上限）

• CMD 6 设置 EPC 长度：WORDS 范围 1~31（原 ≤15）

• 新增 CMD 32 读 RFU 区

• 新增 CMD 33 一键读三通道 EPC+USER